AZRAS System v2.2.0 取扱説明書

Windows版 / Installer + Planning + Evaluation + Compare

本説明書は、AZRAS System v2.2.0を初めて利用する方のためのものです。配布ZIPを展開し、サンプルデータで基本操作を確認した後、新規プロジェクトでPlanning → Evaluation → Compareの順に利用できるよう手順をまとめています。

対象版：01_Planning_47 / 02_Evaluation_09 / 03_Compare_06（いずれもv2.2.0系）。2026-09-23 UTC改訂。現在のソフトの機能に合わせて内容を追加・更新しました。主な追加・変更点は巻末の「16. 改訂内容」に記載しています。

目次

1. v2.2.0の製品構成	3

1-1. 画面の言語	3

1-2. 製品フォルダーの名前と更新版の差し替え	3

2. 最初に行うこと - ZIPの展開	4

3. 初回環境設定 - 00_AZRAS_Installer	4

4. まずサンプルで確認する	4

5. 01_AZRAS_Planning - 基本操作	5

5-1. 表紙のメニュー	5

5-2. プロジェクトの基本データを入れる（Module 0）	5

5-3. 図面を読み込んで数量を計算する（Module 1）	5

5-4. 図面から自動で読み取れる主な内容	6

5-5. 人間修正・確認（表①）	7

5-6. AI積算（数量の補完）	7

5-7. 環境・8760時間解析（Module 2）	9

5-8. 建設費（Module 5）	10

5-9. 地域別Project生成と地域比較（Module 9／10）	12

6. 02_AZRAS_Evaluation - 200年評価	12

6-1. 家賃の設定方法	13

7. 03_AZRAS_Compare - 複数工法比較	13

7-1. 各タブの内容	13

7-2. コピーを作らない場合	14

7-3. コピーを作る場合	15

7-4. 読み込み時に表示される確認メッセージ	16

8. PDF図面とAI利用上の注意	17

9. 単価・建設費について	18

10. 保存とデータ管理	18

11. 結果を利用する前の確認	18

12. 操作に迷った場合	19

13. 公開・オープンソースについて	19

14. 最後に	19

15. 用語	19

16. 改訂内容（2026-09-23 UTC）	20

1. v2.2.0の製品構成

AZRAS System v2.2.0の正式構成は次の4製品です。

- 00_AZRAS_Installer - 初回環境設定、外部ツール確認、AZRAS代表アイコン／ランチャー

- 01_AZRAS_Planning - 建築企画、工法候補診断、図面解析・数量、環境・8760時間解析、建設費、地域別Project生成・地域比較等の基本計画

- 02_AZRAS_Evaluation - Planningで作成したProject JSONを用いた200年環境・修繕更新シナリオ・改修費・200年事業評価

- 03_AZRAS_Compare - Evaluationまで保存された複数Project JSONの比較表示と、比較前提をそろえる比較前提表

Professional、Disaster、Twinはv2.2.0の正式製品には含みません。これらは将来の拡張製品として扱います。

基本的なデータの流れは「Planning → Evaluation → Compare」です。製品間で受け渡すプロジェクトデータの正本はProject JSONです。Compareは保存済みの結果を読み取るだけです。欠けているEvaluation結果を0で補ったり、独自に推定して置き換えたりはしません。

1-1. 画面の言語

- 各製品は起動時、英語（English）で表示されます。画面上部の「言語 / Language」欄で「日本語」を選ぶと、表紙と各画面の表示がまとめて日本語に切り替わります。

- Project JSONの内部データは英語を正本として保存し、画面では選択した言語で表示します。言語を切り替えても、保存値や計算結果は変わりません。

- 03 Compareの日本語表示では、次の項目を日本語名で表示します：工法名・構造名・用途、都市名、工種名、Module 6の設定名。単位（CO₂、kWh、m²等）、JSON・Module・EPW・CF・JPY等の略称、製品名は英字のまま表示します。

1-2. 製品フォルダーの名前と更新版の差し替え

- 各製品の作業フォルダーは「番号_製品名_NN」という名前です（例：01_Planning_47、02_Evaluation_09、03_Compare_06）。NNは修正版を出すたびに製品ごとに1つずつ増えます。

- 修正版は、製品ごとの完全版ZIPで配布します。ファイル名の先頭には作成日時（UTC、YYMMDD_HHMM）が付きます（例：260923_2328_03_Compare_06.zip）。展開したフォルダーを、同じ製品の旧フォルダーと差し替えてください。

- 各修正の内容は、製品フォルダー内の「PATCH」フォルダーにあるPATCH_番号_README.txtで確認できます。Project JSONは製品フォルダーの外で管理し、差し替え前にバックアップしてください。

2. 最初に行うこと - ZIPの展開

1. 配布されたAZRAS System v2.2.0のZIPを、任意の作業フォルダーへダウンロードします。

2. ZIPの中から直接BATやPythonファイルを起動しないでください。必ずZIPを展開してから使用します。

3. 00 Installer、01 Planning、02 Evaluation、03 Compareの各フォルダーは、同じ親フォルダーの中に置くことを推奨します。

3. 初回環境設定 - 00_AZRAS_Installer

1. 00_AZRAS_Installerフォルダーを開き、同梱の起動用BAT（run_AZRAS_Installer_without_build）からInstallerを起動します。

2. Installer画面でPython等の外部ツールの検出状況を確認し、必要なものだけを設定します。

3. 設定後に「再確認」を行い、検出結果を確認します。

4. 「AZRASアイコンを作成」を使うと、デスクトップ等からAZRAS代表ランチャーを起動できるようになります。

5. v2.2.0ではPlanning／Evaluation／Compareごとの子ショートカットは作成しません。AZRAS代表アイコンから製品を選んで起動する運用を基本とします。

4. まずサンプルで確認する

初めて使用する場合は、サンプルデータで入力形式とデータの流れを確認することを推奨します。10_01_pdfにはAZRAS、2×6、RCラーメン等のサンプルPDFが、10_02_JSONにはそれぞれのProject JSONが入っています。サンプル値は操作確認・比較例のための想定値であり、標準値や保証値ではありません。

画面では原則として、利用者が入力・修正する値と、自動取得・自動計算される値を区別して表示します。自動値であっても、対象図面、仕様、地域、用途、単位等と一致しているかを利用者が確認してください。

5. 01_AZRAS_Planning - 基本操作

5-1. 表紙のメニュー

Planningの表紙には次の7つのボタンがあり、原則としてこの番号順に使用します。

- 1. 建築企画・基本条件（Module 0）

- 2. 工法候補 一次・二次診断（地域・法規・災害 → 物理施工性）

- 3. 図面解析・数量・建物性能解析（Module 1）

- 4. 環境・CO₂・地域別8760時間解析（Module 2）

- 5. 建設費・数量別工事費（Module 5）

- 6. 地域別Project生成（Module 9）

- 7. 地域比較・指定日時グラフ（Module 10）

5-2. プロジェクトの基本データを入れる（Module 0）

1. 新規プロジェクトでは、プロジェクト名、管理番号、国・都市・住所、用途等の基本条件を入力します。

2. 建設地の位置をGoogleマップから緯度・経度として取り込みます。次にProject JSONの保存先を指定して保存します。

3. 住所は番地まで入力してかまいません。Module 5はこの住所から建設費の代表地域プロファイルを決めます（例：愛知県春日井市 → Japan / Nagoya）。

工法候補の一次・二次診断では、地域・法規・災害条件と物理的な施工性から工法候補を確認できます。

5-3. 図面を読み込んで数量を計算する（Module 1）

1. 計画段階の基本図を解析する場合は、平面図・立面図・断面図、主要寸法、開口、断熱仕様等を読み取れるPDFを指定します。

2. 実施設計図（詳細図・構造図・設備図など）がそろっている場合は、複数ページPDFを使えます。元のPDFファイル名や図番が判別できる状態でZIPにまとめ、AI数量取得へ渡す方法も利用できます。

3. 基本図と実施設計図は、同じ建物であっても別々の名前のProject JSONとして保存してください。どちらも同じAZRASアプリで扱えます。基本図のProject JSONは計画時の検討用、実施設計図のProject JSONは積算用および計画時との比較用として扱ってください。

4. 北方位（真北の回転角）を変更した場合は、「図面解析・数量計算」ボタンで解析をやり直してください。入力欄の値が最後の解析時と違うと、入力欄がオレンジ色になり、再解析を促す警告が表示されます。

5. 数量は「概略数量」と「詳細数量」の2つのタブで確認します。詳細数量はCSVに書き出して、外部の積算へ渡すこともできます。

数量は確かさに応じて3段階に分けて表示します。

- 確定：PDFから直接確定できる数量（通常表示）

- 想定・暫定：合理的に推定できる数量（黄色）。数値は残し、推定値であることを区別します。

- 要確認：合理的な推定すらできない数量（赤色）。人間の確認が必要です。

5-4. 図面から自動で読み取れる主な内容

Module 1の「図面解析・数量計算」は外部AIを使わず、AZRAS自身のプログラムだけで図面PDFを解析します。現在は、次の表や記載を自動で読み取ります。

- 建具表：記号（AW・AD・AG・SD・SS）ごとの幅×高さ×面積。姿図の周りに寸法線で描かれた寸法も、ページ上の位置関係から読み取ります。

- 機器リスト（空調・換気・給排水等の設備）：機器ごとの台数と設置場所

- 衛生器具リスト：器具の種類ごとの合計数（便器、洗面器、流し、散水栓等）

- 排水桝リスト：記号、名称、寸法・規格、管底、蓋の仕様

- コンセント：平面図に書かれた「２ＥＴ」「２ＥＴ×3」等の表記数（×Nの倍数を含めて数えます）

- ダクト：径の表記（100φ、PF150φ等）の箇所数

次の項目は、現在の自動解析では求めません。必要な場合は、AI積算または人間修正で補ってください。

- 給排水管・ダクト・冷媒管の延長、エルボ・チーズ等の継手数。管の線と壁・寸法線が区別できない図面では、誤った長さを出すおそれがあるためです。

- 照明器具の台数。器具の位置が平面図に個別に示されていない図面では求められません。

- ダクト径の箇所数は、径の表記を数えたものです。ダクトの長さではありません。

5-5. 人間修正・確認（表①）

概略数量・詳細数量の表で明らかにおかしい行は、人間が修正して確定できます。

1. 概略数量または詳細数量の表で、修正したい行をダブルクリックします。その行が「人間修正・確認（表①）」画面の一覧に追加されます。

2. 画面を開いたまま別の行をダブルクリックすると、同じ一覧に追加されます。未確定数量や図面矛盾の行も、同じ画面に表示されます。

3. 右側の編集欄で、承認数量、単位、承認する算定根拠、参照元／指示者名、備考をまとめて入力します。暫定一般仕様の行では、暫定仕様・材料や原単位等も同じ欄で編集できます。「条件から数量再計算」も利用できます。

4. 承認すると、その行は確定値としてModule 1の表へ戻り、Project JSONに保存できます。承認数量は小数第2位までの四捨五入で記録されます。

5. 「0」も有効な承認値です（例：基礎下断熱材は存在しないため0 m³）。承認した0の行は表から消えません。

6. 「人間修正を解除」を押すと、数量・単位に加えて、元の算定根拠・参照元・暫定仕様も元に戻ります。

設計条件に関する正式な回答は、従来どおり「不明・矛盾を画面で回答」（HUMAN_REVIEW_FINAL）で行います。正式回答を反映済みの行は、人間修正で直接上書きせず、正式回答を取り込み直してください。合計などの集計行は、直接修正できません。

5-6. AI積算（数量の補完）

手順は「PDFの読み込み → 図面解析・数量計算 → AIによる再審査 → 数量の暫定確定」です。

複数のAIを使う場合は、各AIの回答と根拠を比較し、AIごとの差を確認します。AIの回答を自動的に正解とはみなさず、図面・仕様・根拠と照合してください。

AI積算では、複数AIのJSONを順番に正式値へ上書きすることはしません。各AIの独立回答JSONは「証拠データ」として集めます。その後、集めた全AIの回答と元図面をChatGPTに再確認させます。AZRASの正式なAI補完値に反映するのは、最後にChatGPTが返すFINAL JSONだけです。各AI JSONを取り込む順序によって、数量・真北・方位別surfaceが変わることはありません。

AI積算ファイルは、対象Project JSONと同じプロジェクト用フォルダー内の「R1」フォルダーで、次の4段階に分けて管理します（例：\AZRAS_v2.2.0\20_JSON\260905_azras_Sample\R1\）。

- 01_Request for Estimate — 各AIへ送る共通依頼一式

- 02_AI response — 各AIから返された独立回答JSON

- 03_Request for Recheck — ChatGPTへの最終再確認依頼書

- 04_Final determination — ChatGPTが返すFINAL JSON（正式にAZRASへ取り込む回答）と、AI監査ログ（AI_Auditフォルダー）

依頼書・各AI回答・最終確認依頼・FINAL JSONを役割ごとのフォルダーへ分けて残します。これにより、調査の経緯を日時順・段階順に追えます。ファイル名の日時は、実際の作成・回答完了時刻のUTC（分単位）です。

AI積算の操作手順（ボタンの順）

1. 「AI積算開始」：図面解析・数量計算の後に押します。01_Request for Estimateに次の3つが作られます。①依頼書TXT（例：260905_1351_AZRAS_AI_TAKEOFF_REQUEST.txt）、②依頼パッケージZIP（…_AZRAS_AI_REQUEST_PACKAGE_R1.zip。回答テンプレート等を含みます）、③開始指示TXT（…_AZRAS_AI_START_R1.txt）。

2. この3ファイルと同じPDF図面一式を、ChatGPT、Claude、Gemini、Meta AI等へそれぞれ送ります。各AIは他のAIの回答を見ずに、独立したJSONを返します。依頼書の本文には、AZRAS共通のAI利用ルール（回答時間の目安、公開情報のみの利用、範囲外の作業前の人間承認、異常の報告等）が組み込まれています。回答ファイル名の例：260905_1353_AZRAS_AI_Takeoff_260905_azras_Sample_claude.json

3. 「各AI JSON収集」：各AIから返されたJSONを1件ずつ集めます。この段階は証拠の収集だけで、数量、真北角度、方位別surface等の正式値は変わりません。同じAIの新しいJSONを集め直した場合は、そのAIの最新版として保持します。

4. 「ChatGPT再確認依頼」：集めた全AI回答、Planningの一次解析、AIごとの一致・不一致を、1つの再確認依頼書（例：260905_1415_AZRAS_AI_TAKEOFF_CHATGPT_RECHECK_REQUEST.txt）にまとめます。全AIの値が一致し、Planning側でも確定している項目は、要約だけを送ります。ただし、図面を見直して矛盾が見つかれば再検討の対象になります。この依頼書と、各AIに送ったものと同じPDF図面一式をChatGPTへ送ります。

5. ChatGPTは、多数決・平均・最後に入れたAIといった理由だけでは決めません。元図面に戻って、数量、真北、方位別の外壁・窓・ドア情報を再確認します。返される正式な最終JSONのファイル名の例：260905_1420_AZRAS_AI_TAKEOFF_FINAL_260905_azras_Sample_chatgpt.json

6. 「正式JSON取込」：手順5のFINAL JSONだけを、正式なAI補完としてPlanningへ反映します。Planningで確定済みの値や、人間が修正した値は保護されます。FINAL JSONが競合を報告した場合も、勝手に上書きはしません。未解決の項目は、人間の確認が必要な項目として残ります。

ファイルの見分け方：AZRAS_AI_TAKEOFF_REQUEST.txtは各AIへの最初の共通依頼書です。AI名で終わるAZRAS_AI_Takeoff_…_<AI名>.jsonは各AIの独立回答です。AZRAS_AI_TAKEOFF_CHATGPT_RECHECK_REQUEST.txtは最終再確認依頼書、AZRAS_AI_TAKEOFF_FINAL_…_chatgpt.jsonはAZRASへ正式に取り込む最終回答です。

重要：FINAL JSONの取込後に図面解析・数量計算をやり直すと、旧FINAL JSONは新しい解析結果に対して古くなるため、正式AI補完として再利用されません。保存済みの各AI回答は証拠の履歴として残ります。必要に応じてChatGPT再確認依頼を作り直し、新しいFINAL JSONを取り込んでください。

AI監査ログ：AZRASは、作成した依頼と、取り込んだ／拒否したAI回答を記録します。記録内容はハッシュ値、回答AI・時刻、出典URL、検証・安全上の異常です。記録先は04_Final determination\AI_Audit（AI_AUDIT_LOG.jsonl）で、直近7日間の異常要約（AI_WEEKLY_ANOMALY_SUMMARY.json）も更新されます。

5-7. 環境・8760時間解析（Module 2）

1. 地域・気象条件を設定し、必要に応じてEPW等の気象データを取得して8760時間解析を実行します。気象データファイルが見つからない場合は、対処方法を示すメッセージが表示されます。

2. 上部の「断熱・蓄熱比較」では、断熱材の種類・厚さ・位置等を変えて性能差を確認できます。年間熱収支詳細、月別暖冷房確認、断熱・蓄熱比較等を利用してください。

5-8. 建設費（Module 5）

建設費では、地域単価と根拠情報を確認します。AI等によるオンライン価格取得は概算・参考情報であり、実際の見積ではありません。

- 画面上部に、案件住所から決まった代表地域プロファイルが表示されます。保存済みの選択が住所に対応するプロファイルと違う場合は、その旨が表示されます。保存済みの選択は自動では変更されません。

- 「3工法共通 2004年価格基準」を使うと、AZRAS・2×6・RCラーメンに同じ価格係数を適用して比較できます。「施工条件追加」では、敷地・搬入・作業時間等の条件を選択できます。根切土の現場内仮置場の有無も、3工法に共通の条件として設定します。

- 未単価の工種が残っている状態で保存すると、保存するかどうかの確認が表示されます（保存そのものは可能です）。

AI概算単価の調査（ボタン①～⑥を番号順に使用）

最初に①で依頼書を作ると、対象Project JSONと同じプロジェクト用フォルダー内に「AI_CostProvider」フォルダーが作られます（例：\AZRAS_v2.2.0\20_JSON\260904_2×6_Sample\AI_CostProvider）。その中は、AI積算と同じ4段階のR1構成で管理します。

- AI_CostProvider\R1\01_Request for Estimate — ①ChatGPT一次調査依頼書、③他AI再調査依頼書

- AI_CostProvider\R1\02_AI response — ②④で取り込む各AIの回答JSON

- AI_CostProvider\R1\03_Request for Recheck — ⑤ChatGPT最終再確認依頼書

- AI_CostProvider\R1\04_Final determination — ⑥で取り込む最終再確認JSON（正式に採用する価格根拠）

① 「ChatGPT一次調査依頼書」：最初にChatGPTへ送る一次調査用の依頼書を作ります。例：260905_0621_AZRAS_AI_APPROX_COST_REQUEST.txt

② 「ChatGPT調査JSON取込」：ChatGPTの一次調査の回答JSONを取り込みます。例：260905_0623_AZRAS_AI_APPROX_COST_260904_2×6_Sample_chatgpt.json

③ 「他AI再調査依頼書」：一次調査の内容を踏まえ、ChatGPT以外のAIへ独立した再調査を依頼する依頼書を作ります。回答に必要な項目（通貨、住所、調査方法、単価、設備一式、レビュー結果、ファイル名）が依頼書に明記されています。例：260905_0627_AZRAS_AI_APPROX_COST_REVIEW_REQUEST.txt

④ 「各AIのJSONを順次取込」：Claude、Gemini、Meta AI等、ChatGPT以外の各AIの回答JSONを1つずつ取り込みます。例：260905_0705_AZRAS_AI_APPROX_COST_REVIEW_260904_2×6_Sample_claude.json。他AIの回答に通貨欄が無くても、JSON内の単価表記（JPY/m²等）からProjectの通貨と一意に一致すれば受け付けます。数量積算用のJSON（AZRAS_AI_TAKEOFF…）を誤って選んだ場合は、建設費用のJSONではないことが表示されます。

⑤ 「ChatGPT最終再確認依頼書」：各AIの結果を取り込んだ後、それを含めてChatGPTへ最終再確認を依頼する依頼書を作ります。ファイル名にはFINALが入ります。例：260905_0636_AZRAS_AI_APPROX_COST_CHATGPT_FINAL_RECHECK_REQUEST.txt

⑥ 「ChatGPT最終再確認JSON取込 → 終了」：ChatGPTの最終回答JSONを取り込みます。最終回答のファイル名はYYMMDD_HHMM_AZRAS_AI_APPROX_COST_FINAL_<プロジェクト名>_chatgpt.jsonで、FINALの有無で②の一次回答と区別できます。例：260905_0640_AZRAS_AI_APPROX_COST_FINAL_260904_2×6_Sample_chatgpt.json

基本の流れは「①REQUEST.txt → ②…_chatgpt.json → ③REVIEW_REQUEST.txt → ④各AIの回答JSONを順次取込 → ⑤CHATGPT_FINAL_RECHECK_REQUEST.txt → ⑥…APPROX_COST_FINAL_…_chatgpt.jsonを取込 → 終了」です。旧形式のファイル名（FINALを含まない最終回答）も、従来どおり取り込めます。

注意：REQUEST、REVIEW_REQUEST、CHATGPT_FINAL_RECHECK_REQUESTは、AIへ送る「依頼書」です。末尾がchatgpt.json等のJSONファイルは、AIから返された「回答」です。依頼書と回答JSONを取り違えないでください。③・⑤を先に実行せず、必ず①から番号順に進めてください。①の依頼書はChatGPTへ、③の依頼書はChatGPT以外のAIへ、⑤の依頼書は再びChatGPTへ送ります。

AIへ依頼するときは、依頼書TXT等を添付してください。そのうえで、依頼画面の「AIへ送る短文をコピー」でコピーした文をAIのチャット本文に貼り付けて送信します。

AI単価を取り込むと、Module 5は自動で再計算され、工種別の金額と建設費の集計が更新されます。Projectへの正式な保存は、利用者が「保存」を押したときに行われます。取り込んだAI単価は、Module 5の保存時にProjectと紐付けて保存され、再起動後やModule 1変更後の再計算でも使われます。別のProjectには使われません。最終再確認済みでも暫定扱いのAI単価は、黄色の「想定・暫定単価」として表示されます。

重要な計算や条件変更の後は、Project JSONを更新保存してください。

5-9. 地域別Project生成と地域比較（Module 9／10）

1. 「6. 地域別Project生成」（Module 9）で、同じ建物を他の地域で建てた場合のProjectを作ります。都市一覧（東京、札幌、ロンドン、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルス、ドバイ、シンガポール、バンコク、デリー、シドニー、ベルリン、オスロ、トロント、メキシコシティ）から使用する都市を選んでください。「選択都市のEPWを取得」で気象データを取得できます。「地域係数の登録状況」では、都市ごとの係数の登録状態を確認できます。

2. 生成した各地域のProjectには、それぞれの都市名が所在地として記録されます。

3. 「7. 地域比較・指定日時グラフ」（Module 10）で、地域ごとの8760時間解析結果を比較します。この結果（地域比較スナップショット）は、03 Compareの「6. 世界地域別比較」でも使われます。

Module 2の外皮や設定を変更した後は、地域比較を作り直してください。古いスナップショットは、03 Compareで検出されて採用されません（7-4参照）。

6. 02_AZRAS_Evaluation - 200年評価

Evaluationは、Planningで作成・更新したProject JSONを読み込み、長期評価を計算して、結果をProject JSONへ保存する製品です。

1. 表紙の「Project JSONを開く」で、対象のProject JSONを開きます。

2. 表紙の4つのボタンから評価画面を開きます。推奨する計算順は次のとおりです。修繕・更新・解体シナリオ（Module 3） → 200年環境（Module 4） → 改修・更新・解体費（Module 7） → 200年事業（Module 6）。200年環境はシナリオの結果を使い、200年事業は改修・更新・解体費の結果を使います。

3. 200年環境では、更新・交換、エネルギー、CO₂等の長期条件を確認して評価を実行します。結果の表の横に、累積CO₂のグラフも表示されます。

4. 改修・更新・解体費では、部位ごとの更新費をModule 5の建設費明細から求めます（建設費総額に一律の割合を掛ける方式ではありません）。先にPlanningのModule 5を計算・保存しておいてください。

5. 200年事業では、建設費、修繕・更新、賃料、空室率、運営費、割引率（1.0～4.0%から選択）、借入条件等を確認し、長期の事業性を評価します。単純投資回収と現在価値ベース回収のグラフも表示されます。

6. 入力条件や上流の計算を変更した場合は、必要な評価を再計算し、Project JSONを更新保存します。

画面は上下に分かれています。上側が条件入力と実行ボタン、下側が結果です。結果は下へ続くため、スクロールして最後まで確認してください。

6-1. 家賃の設定方法

- 表面利回りから逆算（標準）：初年度の総家賃を「初期投資額 × 目標表面利回り」で決めます。単独Projectの検討向きです。建設費が高いほど家賃も高くなるため、建物間の比較には使えません。

- 市場家賃を直接入力：年間賃料単価（/m²・年）を入力します。この方式では利回り欄は「表面利回り (%)（市場家賃から算出）」となり、計算後に自動で表示されます。計算前に入力する必要はありません。

- どちらの方式で計算したかは、Project JSONに記録されます。市場家賃方式でも、表面利回り方式で入力していた目標利回りは別に保存されるため、方式を戻すと元の値が復元されます。

建設費、LCC、収益、NPV、200年結果等は、入力条件と計算モデルに基づく企画・比較用の参考値です。契約金額や正式な見積金額ではありません。

7. 03_AZRAS_Compare - 複数工法比較

1. 「1. 建物・JSON選択」で、比較するProject JSONを2～7件選択し、「JSONを読み込み比較を作成」を押します。同じProject JSONを重複して選ぶことはできません。

2. 可能な限り、地域、建物規模、用途、設備条件、価格時点等の比較条件をそろえます。

3. 各タブで、保存済みの環境・エネルギー・建設費・長期評価等を横並びで確認します。

4. 必要に応じて「比較表CSV保存」でCSVを保存します。標準の保存先はData\比較フォルダーです（見つからない場合は保存先を指定します）。

7-1. 各タブの内容

- 2. 建物比較指標：用途、構造、工法、Evaluationの計算状況、延床面積、概算建設費、年間エネルギー、200年CO₂を、総量とm²当たりの両方で表示します。

- 3. 月間比較グラフ：月別のエネルギー消費量と運用CO₂を表示します。

- 4. 200年間CO₂比較グラフ：建設関係のイベントを含む累積CO₂を表示します。表示年は50・100・150・200年または任意の年で指定できます。

- 5. 200年間投資回収比較グラフ：単純投資回収（初回の回収点が見やすいよう、回収年の約10年後までを拡大表示）と、現在価値ベース回収（割引累積CF）を表示します。

- 6. 世界地域別比較：PlanningのModule 9／10で作った地域比較データを使い、同じ都市の列で建物を横に並べます。濃い青のセルが、その都市での最良値です。電力CO₂係数が建物間で一致しているかも自動で確認します。

- 7. 比較前提表：比較の前提をそろえるための画面です（7-2、7-3参照）。

CompareはProject JSONを読み取り専用で参照します。Evaluationで未計算の結果を推定・補完して、評価済みのように表示することはありません。未計算の値は0にせず「未計算」と表示します。通貨の異なる建物を含む場合、金額とCFのグラフは為替換算なしでは同じグラフで比較せず、回収年だけを比較します。

工法だけが違う同じ建物を比較する場合、比較が成り立つかどうかは「共通工種の単価」「事業前提」「計上範囲」の3つがそろっているかで決まります。そろっていれば元のProject JSONをそのまま比較できます。そろっていなければ、「7. 比較前提表」で前提をそろえた比較用コピーを作って比較します。

7-2. コピーを作らない場合

次の3点がすべて満たされていれば、コピーを作らずに元のProject JSONをそのまま比較できます。

- 共通工種の単価が全Projectで同じであること。AI概算単価を使う場合は、1回の依頼で得た同じ回答JSONを各Projectに取り込めば、この条件を満たせます。

- 事業前提が全Projectで同じであること。特にEvaluationの200年事業では、家賃の設定方法を「市場家賃を直接入力」にし、全Projectに同じ年間賃料単価を入力します。

- 計上範囲が全Projectでそろっていること。外装仕上げ、窓・建具、土工事など、どのProjectにも必要な部位が抜けていないことを確認します。

1. 各ProjectをPlanningで建設費まで、Evaluationで200年環境・200年事業まで計算・保存します。

2. Compareで比較するProject JSONを選び、「7. 比較前提表」タブで「一覧を作成」を押します。

3. 次の3点を確認します。単価差リストに「差あり」が無いこと。範囲差リストが空であること。事業前提の家賃が市場家賃方式で全Project同額であること。

4. 差が残っている場合は、元のProjectを修正して再確認するか、7-3の比較用コピーを使います。

5. 確認できたら、1～6のタブで比較結果を確認します。

この方式ではProject JSONは増えず、フォルダー構成も変わりません。比較前提表は、前提がそろっていることの確認に使います。

7-3. コピーを作る場合

コピーを作るのは次のような場合です。Projectごとに別々のAI概算単価で値付けしている、事業前提が異なる、または採用する単価を変えて比較し直したい。

1. Compareで元のProject JSONを選び、「7. 比較前提表」タブで「一覧を作成」を押します。

2. A 除外工種リストで、工種の区分を確認します。区分は、工法固有の工種と、同じ工種でも工法によって仕事の内容が違う工種です。行をダブルクリックして区分を変更でき、使用した区分表は比較前提表に記録されます。

3. B 単価差リストで行をダブルクリックし、採用する単価を選びます。どのProjectの単価を採用するか、統一せず個別のままにするか、手入力するかを選べます。

4. C 範囲差リストで、一方にしか計上されていない工種の扱いを決めます。工法差として了承するか、元Projectの数量を見直すかを選びます。数量の見直しは元Projectで行い、その後コピーを作り直します。

5. D 事業前提で、市場家賃を入力します。比較では、建設費からの利回り逆算は選べません。E 工法差の前提には、構造部位や建替え・全面更新の年など、工法によって違ってよい前提が表示されます（表示のみ）。

6. 「比較用コピーを作成」を押し、フォルダーと比較グループ名を指定します。

7. Planningで各コピーの建設費を再計算し、保存します。

8. Evaluationで各コピーの改修・更新・解体費、続いて200年事業を再計算し、保存します。

9. Compareで各コピーを選び直し、比較結果を確認します。

作成されるフォルダーの構成は次のとおりです。比較前提表と各コピーは、すべてこの新しいフォルダーの中に置かれます。

- 比較グループフォルダー（作成日時と比較グループ名）

- 比較前提表JSON（採用単価、範囲差の決定、事業前提、使用した区分表、元Projectのパスと内容の照合値、版を記録）

- Project名__CMPフォルダーと、その中のコピーJSON（比較するProjectの数だけ作成）

比較用コピーには次の制限があります。

- コピーで再計算・保存できるのは、Planningの建設費（Module 5）と、Evaluationの200年事業（Module 6）および改修・更新・解体費（Module 7）だけです。

- Project情報、図面解析・数量、8760時間解析、詳細構成、地域解析、Evaluationの修繕・更新・解体シナリオと200年環境は、コピーでは保存できません。これらは元Projectと同じに保つ必要があるためで、修正は元Projectで行います。

- コピーでは、AI概算単価の取り込みと単価の手動編集はできません。取り込むと、比較前提表でそろえた単価が失われるためです。Module 5の画面上部に【比較用コピー】と、使用した比較前提表の版が表示されます。

- 元のProject JSONは読み取るだけで、一切変更されません。Compareが書き込むのは、新しく作る比較グループフォルダーの中だけです。

元Projectを修正した場合は、比較前提表からコピーを作り直してください。比較前提表は版で管理され、どの版で値付けされたかが各コピーに記録されます。

7-4. 読み込み時に表示される確認メッセージ

比較を作るときに、Compareは保存データを確認し、該当する場合に次のメッセージを表示します。グラフと集計は表示されますが、値の書き換えや除外はしません。

- 02 Evaluation 未計算確認：200年環境・200年事業の結果が保存されていないProjectを一覧表示します。

- 比較前提の確認：次の2つの場合に表示されます。①家賃を建設費から目標表面利回りで逆算しているProjectがある。②建設費の単価根拠（AI概算単価／内蔵の地域単価／比較前提表）がProjectごとにそろっていない。

- 保存データの整合性確認：次の場合に表示されます。

  - 地域比較スナップショットの外皮がModule 2と一致しない（スナップショットは使わず、Module 2の年間値を表示します）

  - Module 2（エネルギー）やModule 5（建設費）が、それを使うEvaluation結果より後に保存されている（Evaluationで再計算・保存が必要）

  - Project情報の通貨と、建設費・事業性の計算通貨が一致しない（表示は計算通貨に合わせます）

  - 比較用コピーについて：元Projectが見つからない、またはコピー作成後に更新されている／コピーが再計算されていない／別の版の比較前提表で値付けされている／コピー間で比較前提表の版や家賃前提がそろっていない／比較用コピーと元Projectが混在している

- 税金取扱いの確認：土地・建物関連の税をCFから除外する現在の方針が確認できないJSONを一覧表示します。最新のEvaluationでModule 6を再計算・保存してください。

8. PDF図面とAI利用上の注意

- AZRAS本体の「図面解析・数量計算」は、外部AIを呼び出さず、AZRAS自身のプログラムだけで完結する解析です。図面内の文字の記載や、罫線・寸法線の位置関係から機械的に数量を求めます。自動で読み取れる内容と読み取れない内容は5-4を参照してください。

- 自動解析で拾えない内容は、5-6のAI積算ワークフローでAIに図面を読み取らせて補えます。AZRAS本体の解析結果とAIによる解析結果は由来が異なるため、evidence欄等でどちらの方法による値かを確認してください。

- 解析には、CAD等から直接PDF出力した図面を推奨します。文字・線・寸法・図番等が判別できる状態のものです。

- 紙図面のスキャンや撮影画像のPDFでは、線・文字・寸法の認識精度が下がる場合があります。

- 図面情報が不足していると、数量・仕様・性能の解析も不完全になる可能性があります。

- AIごとに、図面の読み方、検索結果、判断の傾向が異なる場合があります。複数AIの一致だけでなく、根拠そのものを確認してください。

- 個人情報、機密図面、契約情報、第三者に開示できないデータを外部AIサービスへ送る場合は、利用者自身で当該サービスのデータ取扱条件を確認してください。AZRASの依頼書は公開情報だけの利用をAIに求めますが、送信先サービス側のネットワーク隔離までは保証しません。

9. 単価・建設費について

AZRASの概算価格は、地域・時点・工事範囲・情報源等によって変わります。複数AIやオンライン情報を利用する場合も、単純な多数決や平均値で決めないでください。情報源の信頼性、地域との適合性、鮮度、単価に含まれる範囲等を確認してください。

AI概算単価（施工込みの一本値）と内蔵の地域単価（材料・労務・機械の分離単価）は、単価の水準そのものが異なります。建物間で比較する場合は、全Projectを同じ根拠で値付けしてください。

AZRASの価格結果は、企画・比較段階の概算値です。発注、契約、融資、税務、投資等に使用する場合は、対象地域・時点の施工会社、積算専門家、価格資料等で最新の実価格を確認してください。

10. 保存とデータ管理

- Project JSONはプロジェクトデータの正本として扱い、重要な計算の後は更新保存してください。

- サンプルJSONを変更する場合は、元データを残して別名で保存することを推奨します。

- 重要なプロジェクトでは、Project JSON、使用図面、価格根拠、主要な出力を同じプロジェクトフォルダーで管理し、定期的にバックアップしてください。R1フォルダーとAI_CostProviderフォルダーも、同じプロジェクトフォルダー内に保存されます。

- 詳細段階を新規建物・新規Projectとして始める場合は、地域設定等が自動で引き継がれる前提にしないでください。必要な条件を改めて入力・確認してください。

11. 結果を利用する前の確認

AZRASは、企画、比較、研究、検討を支援するソフトウェアです。構造安全性、法令適合、施工可能性、見積、契約、保険、融資、税務、投資、災害安全性等の最終判断を自動的に確定するものではありません。重要な判断では、原図、設計図書、法令、公的資料、実見積、資格を持つ専門家等による確認を行ってください。

12. 操作に迷った場合

AIを操作支援として利用する場合は、次の情報を示すと状況を説明しやすくなります：使用しているAZRASの製品名とバージョン（フォルダー名のNNを含む）、画面のスクリーンショット、表示されたエラー、実行しようとした操作、必要に応じてProject JSON。

ただし、AIが利用者のAZRAS最新版、PC環境、図面、保存データを常に把握しているとは限りません。AIの回答は、実際の画面、README、Project JSON、計算結果と照合してください。

13. 公開・オープンソースについて

v2.2.0から、4製品（Installer / Planning / Evaluation / Compare）すべてのソースコードを、MITライセンスでGitHub上に公開しています。

各製品フォルダー内のdev_checks/には、開発時に使用した自己診断（回帰テスト）スクリプトが入っています。改造・拡張する場合は、修正のたびにこれらのチェックを実行し、既存の動作を意図せず壊していないか確認することを推奨します。03 Compareには、日本語表示に英語が混ざっていないかを確認するチェックも含まれています。

14. 最後に

初回はサンプルデータでPlanning → Evaluation → Compareの一連の流れを確認し、その後に新規プロジェクトを作成することを推奨します。本ソフトウェアを利用する前に、別紙「AZRAS System v2.2.0 利用にあたっての免責」を必ず確認してください。

15. 用語

- Project JSON：製品間で受け渡すプロジェクトデータの正本ファイル

- R1：AI積算・AI概算単価の調査で使う第1ラウンドのフォルダー（01～04の4段階）

- FINAL JSON：ChatGPTの最終再確認の回答。AZRASへ正式に取り込むのはこのファイルだけです。

- 比較用コピー：Compareの比較前提表で前提をそろえて作るProjectのコピー（フォルダー名の末尾が__CMP）

- 8760時間解析：1年間（8,760時間）の気象データを使う時刻別のエネルギー解析

16. 改訂内容（2026-09-23 UTC）

現在のソフト（01_Planning_47 / 02_Evaluation_09 / 03_Compare_06）に合わせ、主に次の内容を追加・更新しました。

- 1-1 画面の言語（起動時は英語、言語切替、Compareの日本語表示名）、1-2 製品フォルダー名と更新版の差し替え

- 5-1 Planning表紙のメニュー、5-3 北方位変更時の警告と概略／詳細数量、5-4 自動で読み取れる図面内容（建具表、設備機器、衛生器具、排水桝、コンセント、ダクト径）と対象外の項目

- 5-5 人間修正・確認（表①）の統合画面

- 5-6 AI積算開始で作られる3ファイル、依頼書に組み込まれたAI利用ルール、確定済み項目の要約送付、AI監査ログ

- 5-8 AI概算単価の⑤⑥のファイル名変更（FINALの付加）、他AI回答の通貨判定、数量用JSONの誤選択表示、取込後の自動再計算、代表地域プロファイル表示、保存時の確認

- 5-9 地域別Project生成と地域比較（Module 9／10）

- 6 Evaluationの4画面と推奨計算順、Module 5明細による更新費、グラフ表示、家賃設定方法（6-1）

- 7-1 Compareの各タブの内容、7-3 コピーで保存できないEvaluation画面の明記、7-4 読み込み時の確認メッセージ

株式会社ACE総合コンサル

ACE Comprehensive Consulting Co., Ltd.